LV-Texte

Vorbemerkungen:

Die Stadt … beabsichtigt die Klassenzimmertüren der städtischen Schulen gemäß dem Expertenbericht der Amokkomission um zu rüsten.

Betroffen sind nachfolgende Schulen:

- …

- …

- ….

Folgende  Vorbemerkungen sind zu beachten:

1.) Funktionsbeschreibung:

Die Beschlag- und Schließzylinderausstattung gemäß dem nachfolgenden Beschrieb wird im Weiteren als „Amoksicherung“ beschrieben. Die Amoksicherung muss folgende Funktionsweiße sicher stellen:

- Jede Person im Klassenzimmer muss ohne Schlüssel den Raum

verschießen können

b.) Der Verschluss führt zur Blockade des Außendrückers.

c.) Der Durchgang vom Klassenzimmer in den Flur muss jederzeit ohne

Schlüssel und in einer Handbewegung möglich sein. Lösungen, bei denen zunächst ein Knauf gedreht werden muss sind unzulässig. Nach einer solchen Begehung muss der Außendrücker nach wie vor blockiert bleiben.

d.) Zum Schutz gegen Missbrauch muss der Knaufzylinder eine

manipulationssichere Rutschkupplung haben, die nicht im Bereich

er Schließnase, sondern stabil im  Bereich des Knaufes integriert ist.

e.) Um Fehlfunktionen sowie den Missbrauch der Gesamtlösung zu

verhindern, darf das Schloss über keinen Riegel verfügen.    Stattdessen muss eine Sperrfalle vorhanden sein.

Gefordert wird die geprüfte Kombination von:

- SCHULTE-SCHLAGBAUM-Classroom-Schlössern

- Objektbeschläge nach DIN EN 179 mit  Übereinstimmungszertifikat und Klasse 4-Prüfung und geteiltem Drückervierkant

- DOM-Rutschkupplungszylindern

Bezugsquellen zu erfahren bei:

Link Industrievertretung

Lindenstr. 25

71229 Leonberg

Tel.: 07152/97966-0

2.)Für die nachfolgend aufgeführten Leistungen gelten die Vorschriften und Richtlinien sowie die DIN-Normen der VOB Teil C insbesondere:

DIN EN 179 Fluchtwege

DIN 18355 Schreinerarbeiten

DIN 18388 Beschlagarbeiten

DIN EN 1906 Beschläge

DIN 18360 Metall- und Schlosserarbeiten

DIN 18363 Anstricharbeiten

DIN 18364 Korrosionsschutzarbeiten

DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art

DIN  4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen

DIN 18085 Rauchschutz

DIN  4109 Schallschutz

Zulassungsbescheide des Deutschen Institut für Bautechnik DIBT, Berlin Unfallverhütungsvorschriften und Arbeitsstättenrichtlinien

3.) Alternativangebote sind generell zugelassen, wenn die technische und qualitative Gleichwertigkeit in allen Punkten gegeben ist. Die Nachweispflicht liegt beim Anbieter.

Alternativangebote sind als solche kenntlich zu machen. Für die einzelnen Komponenten müssen die entsprechenden Gleichwertigkeitsnachweise dem Angebot beigelegt werden. Fehlen diese Unterlagen, liegt ein Formfehler vor und das Angebot wird nicht gewertet.

4.) Ausgeschrieben wird die Lösung „AMOKSICHERUNG“, bei der alle Komponenten aufeinander abgestimmt sind und Fehlfunktionen im Schulbetrieb minimiert werden. Lösungen, die nur einzelne Punkte erfüllen oder im Zusammenspiel der einzelnen Komponenten eine Fehlfunktion ermöglichen werden nicht akzeptiert.

5.) Die Ausführung der Arbeiten hat in Abstimmung mit der Schulleitung zu erfolgen. Vorzugsweise in Schulferien oder unterrichtsfreien Zeiten. Der Bieter verpflichtet sich, alle Arbeiten zur Vorbereitung so zu organisieren, dass die Umsetzung an der Schule schnell und reibungslos verlaufen kann. Beim Verlassen der Baustelle sind alle Abfälle mit zu nehmen, entstandene Rückstände sind zu entfernen und der Arbeitsbereich besenrein zu verlassen.

6.) Die Beschlägevarianten sind so zu wählen, dass Befestigungslöcher oder Ränder der bisherigen Lösung abgedeckt werden

7.) Bestandteile der Amoksicherung sind:

- Klassenzimmerschloss mit den genannten Sonderfunktionen

- Anti-Panik-Beschlag nach DIN EN 179 geprüft mit dem o.g. Schloss

- Knaufzylinder mit Rutschkupplung in eine GHS-Anlage integriert

Alle Bauteile müssen reibungslos miteinander funktionieren. Eine Funktionskontrolle gemäß 1) Funktionsbeschreibung wird bei der Abnahme durchgeführt. Die einschlägigen Konfirmitätszertifikate sind vor zu legen.

Leistungsbeschreibung:

LV-Pos.1

Dienstleistung

Pauschal					Preis…………,..€	Summe ………..,..€

Projektierung:

Alle Klassenzimmertüren, sowie die Türen zum Rektorat, Sekretariat und Lehrerzimmer, sowie die Türen gemäß beiliegender Auflistung werden gemäß der Lösung „AMOKSICHERUNG“ umgerüstet. Der Bieter erstellt eine Türenliste in der die einzelnen Türen erfasst sind und dabei alle relevanten Daten erfasst werden. Maße und Daten sind vor Ort zu ermitteln.

LV-Pos.2a

Lieferposition - Schlosslösung

…………. Stück				Preis…………,..€	Summe ………..,..€

SCHULTE-SCHLAGBAUM- CLASSROOM-TÜRVERSCHLUSS

Abgestimmte Schlossvariante im Zusammenspiel mit dem ausgewählten Knaufzylinder KRU und dem gewählten Objektbeschlag, beide gemäß entsprechender Beschreibung.

Einsteckschloss für Schulraumtüren mit integrierter mechanischer Zutrittssteuerung und Notfallfunktion.

Abmessung und Ausführung in Anlehnung an DIN 18250/18215-1, mit Dauerfunktionseignung auf 200.000 Betätigungen, PZ-vorgerichtet, 72 mm Entfernung, 9 mm geteilte Nuss, gelagert in gezogenen Laufringen, Falle vernickelt mit Fallenseitenkraft: 5kN – entspricht DIN 18251-1/18250 Klasse 4, mit SAG Flüstercomfort-Geräuschdämmung; Sperrfalle vernickelt, Funktion Verriegelungspunkt mit 2kN Fallengegenkraft: entspricht der Riegelgegenkraft nach DIN 18251-1 / 18250 Klasse 3; Notfallfunktion in Standartausführung für auswärts öffnende Türen.

Dornmaße 55 /60 und 65 mm Stulpausführungen: Standart: Niro matt 20x3x235 oder 24 x235 abgerundet. Das Schloss muss zusammen mit dem Beschlag nach DIN EN 179 geprüft sein, das Prüfzeugnis ist bei zu legen. CE-Kennzeichnung auf der Stulpe. Panik-Schlösser mit Riegel sind nicht zugelassen.

LV-Pos.2b

Aufpreisposition - Schlosslösung

…………. Stück				Preis…………,..€	Summe ………..,..€

Wie Pos. 2a, jedoch mit Stulpausführung

Lang-Stulpe:  Niro matt 20 x280 oder 24 x 280 mm abgerundet

LV-Pos.2c

Aufpreisposition - Schlosslösung

…………. Stück				Preis…………,..€	Summe ………..,..€

Wie Pos. 2a, jedoch mit 70 oder 80 mm Dorn

LV-Pos.2d

Aufpreisposition - Schlosslösung

…………. Stück				Preis…………,..€	Summe ………..,..€

Sonderausführung: Einwärts- öffnende Türen

LV-Pos.2e

Aufpreisposition - Schlosslösung

…………. Stück				Preis…………,..€	Summe ………..,..€

Sonderausführung: Für Feuerschutztüren geprüft

In den Standartstulpen für FS: 20x235, 20x280, 24x235 und 24x280 mm

Dornmaß immer 65 mm

LV-Pos.3a

Lieferposition - Beschlaglösung

…………. Stück					Preis…………,..€	Summe ………..,..€

Geprüfte-HTürdrückergarnitur Edelstahl matt gebürstet, nach DIN EN 179

Abgestimmte Beschlagvariante im Zusammenspiel mit dem Knaufzylinder KRU und dem Classroom-Schloss, beide gemäß entsprechender  Beschreibung. Mit geteiltem Stift bestehend aus :

Rosettengarnitur mit fest-drehbar montierten Türdrückern auf Metallgrundrosette mit eingebauter Hochhaltefeder und integriertem Präzisionskugellager zur optimalen Absorbierung axialer und radialer Kräfte bei vielbegangenen Türen. Verdeckte, durchgehende Verschraubung der Grundrosetten mit eingesetzten Gewindenocken M5 Gewinde. Zusätzliche Verschraubung der Türdrücker mittels Madenschrauben M6 auf Vierkantstift zur optimalen Fixierung der Türdrücker.

Panik-Ausführung mit geteiltem Stift.

Zertifiziert nach DIN EN 1906 Klassifizierungsschlüssel

| 4 | 7 | - | B | 1 | 5 | 0 | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nachweis gemäß Prüfzeugnis

LV-Pos.3b

Aufpreisposition - Beschlaglösung

…………. Stück				Preis…………,..€	Summe ………..,..€

Wie Pos. 3a, jedoch für Türstärke 50-69 mm

LV-Pos.3c

Aufpreisposition - Beschlaglösung

…………. Stück				Preis…………,..€	Summe ………..,..€

Wie Pos. 3a, jedoch für Türstärke 70-79 mm

LV-Pos.3d

Beschlägeposition

…………. Stück				Preis…………,..€	Summe ………..,..€

Normalausführung als PZ-Drückergarnitur, passend zur Pos. 3a. Objektbeschlag Klasse 4 nach DIN EN 1906

LV-Pos.3e

Beschlägeposition

…………. Stück				Preis…………,..€	Summe ………..,..€

Normalausführung als WC-Drückergarnitur, passend zur Pos. 3a. Objektbeschlag Klasse 4 nach DIN EN 1906

Vorbemerkungen zur Schließanlage:

System DOM ix TwinStar®

1.Zusätzliche technische und verfahrenstechnische Vorbemerkungen (ZVT)

Dieser Ausschreibung zugrunde liegt die Lieferung und Montage einer

Mechanischen Schließanlage im System DOM ix TwinStar®

Die im eigentlichen Leistungsverzeichnis beschriebenen Produkte sind ausgeschrieben auf der Basis der jeweils gültigen Systembeschreibungen.

Zur Planungs- und Investitionssicherheit müssen in jedem Fall folgende Punkte 	gewährleistet sein:

1.1 Die Systemkombination von Tür- und Möbelzylinder innerhalb einer

Schließanlage

1.2 Das nachträgliche Aufrüsten der Schließanlage mit elektrischen und

elektronischen Schließeinheiten, wahlweise Batterie– oder Netzbetrieb.

1.3 Der Austausch der mechanischen Schließeinheit gegen eine elektronische

Schließeinheit – ohne Umbauarbeiten an der Tür  oder ähnlichem

1.4 Die Schließfähigkeit von rein mechanischen, mechanisch elektronischen und rein

elektronischen Schließeinheiten über einen Schlüssel, ermöglicht durch die

Integration der Passiv-Transponder-Technik in die Schlüsselreide mittels Clip Tag

1.5 Die angebotenen Systeme und Einzelprodukte müssen dem Stand der Technik

entsprechen

1.6 Die Schließanlage sowie alle Nachlieferungen müssen werksgefertigt sein.

Bestellungen erfolgen über den Fachhandel unter Vorlage der Sicherungskarte.

Eigenbau-Systeme sowie werkseitig hinterlegte Händlerprofile dürfen nicht zur

Ausführung kommen. Den Nachweis hierfür hat der Auftragnehmer zu erbringen

1.7 Die angebotenen Systeme und Einzelprodukte müssen darüber hinaus in

Qualität, Auslegung und Sicherheitsgrad den Maßstäben einer industriell

gefertigten Schließanlage entsprechen

1.8 Die Produzenten müssen nach ISO 9001:2015 zertifiziert sein. Auf Verlangen ist

die Zertifizierungsurkunde nachzuweisen

1.9 Der gesamte Verwaltungs- und Produktionsablauf muss durch entsprechende

Verfahrens- und Arbeitsanweisungen innerhalb der ISO 9001:2015 lückenlos    dokumentiert und abgewickelt werden

1.10 Die in dem Leistungsverzeichnis angebotenen Merkmale hinsichtlich Qualität,

konstruktivem Aufbau und Werkstoffen werden zwingend gefordert

1.11 Zur Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen ist das im Leistungsverzeichnis

geforderte Fabrikat/System in jedem Falle – auch bei der Abgabe von

Alternativen – mit anzubieten

1.12 Alternativangebote können mit dem Hauptangebot eingereicht werden und sind

als solche kenntlich zu machen. In diesen Fällen obliegt dem Bieter die

Beweispflicht der Gleichwertigkeit. Alle Positionen sind mit neuen Texten und

Fabrikatsnummern / Typenbezeichnungen anzugeben

1.13 Alternativangebote werden nur zugelassen, wenn sie hinsichtlich Qualität,

konstruktivem Aufbau und Werkstoffkompatibilität mindestens gleichwertig sind

1.14 Mehrkosten für beispielsweise doppelte Schließplanerstellung oder andere

Kosten gehen zu Lasten des Anbieters

2. Technische Grundanforderungen

2.1.

Grundlage für das Angebot, die Leistungserstellung und Abrechnung sind die für die

Ausführung von Schließanlagen zum Termin der Angebotsabgabe und Ausführung

gültigen Vorschriften, Normen und Richtlinien. Hierzu zählen insbesondere:

VOB / C (Verdingungsordnung für Bauleistungen)

DIN 18299ff

#### DIN EN 1303:2015-08

DIN 18252:2006-12

jeweils in der gültigen Fassung.

2.2.

Darüber hinaus, müssen einzelne Schließzylinder innerhalb der Schließanlage, in

Abhängigkeit der Sicherheitsansprüche des jeweiligen Nutzers, den VDS-Richtlinien, VDSListe 2386 für mechanische Absicherungen, entsprechen.

Neben den beschriebenen, systembedingten technischen Merkmalen, gelten weiterhin folgende technische und verfahrenstechnische Vorgaben:

2.3.

Die Schließanlagenberechnung muss zwingend nach einem EDV-geführten,

algorithmischen Verfahren erfolgen

2.4

Die Anlagenberechnung und der Anlagenaufbau hat so zu erfolgen, dass bei

Schließversuchen mit nicht passenden Schlüsseln einer unteren Hierarchieebene das Sperren über mindestens eine massive Sperreinheit erfolgt.

2.5

Die notwendigen Schließvariationen der Schließanlage müssen über Sektionsteilung der Zuhaltungen und Profilvariationen erfolgen.

Zur Abwendung von axialen Verdrehungen der Zuhaltungen beim Einführen der Schlüssel und zur Hubstabilisierung, müssen die Zuhaltungen eine Hilfskonstruktion aufweisen, die eine rotationsfreie Hub-Stiftsteuerung gewährleisten.

Zur Absicherung gegen gängige, mechanische und / oder elektrische Abtast- und Öffnungsmethoden müssen die Zuhaltungen mindestens zweireihig, versetzt zueinander angeordnet sein.

2.8.

Zum Schutz gegen gängige und spezielle Einbruchsmethoden müssen alle

Einzelzylinder innerhalb der Schließanlage – sofern sie nicht gesondert gekennzeichnet wurden – serienmäßig folgende Sicherungselemente aufweisen:

Verschlusssicherheitsklasse 6 gemäß DIN EN 1303:2015-08 (Abtast-,

Aufsperr- und Nachschließsicherungen)

Widerstandsfähigkeit gegen Aufbohren Klasse B gemäß DIN EN 1303:2015-08

2.9.

Je nach Wunsch des Nutzers, müssen speziell gekennzeichnete Einzelzylinder innerhalb der Schließanlage optional mit Sicherungseinheiten ausgestattet

werden können:

Erhöhter Bohr- und Kernziehschutz

2.10.

Die genaue Bestimmung dieser zusätzlichen Sicherungseinheiten obliegt dem

Bauherrn und muss bei der Schließplanerstellung berücksichtigt werden.

2.11.

Die Kombination von Zylindern in massiver und modularer Bauweise muss möglich sein.

2.12.

Um dem individuellen Bedarf des jeweiligen Nutzers entsprechen zu können, ist folgende Kombination zu gewährleisten:

Normalkupplung

bei innen steckendem und verdrehtem Schlüssel, ist der Zylinder von der anderen Seite nicht mehr schließbar und

##### BDS Kupplung

der Schließzylinder ist bei beidseitig steckendem passenden Schlüssel gleichzeitig schließbar.

2.13.

Die Kernköpfe der Zylinder müssen konstruktiv so aufgebaut sein, dass während des

schließ- und Öffnungsvorganges eine kraftschlüssige Übertragung der Drehmomente

gewährleistet ist.

2.14.

Die Schlüssel müssen so geformt sein, dass zwischen Reide und Schlüsselkopf ein so großer Abstand gegeben ist, dass der Zylinder auch dann betätigt werden kann, wenn eine Zylinderabdeckung gegen Kernziehen montiert wird.

2.15.

Die Kompatibilität bzw. Erweiterung dieser Anlage mit elektronisch/mechanisch kombinierten Zylindereinheiten muss gewährleistet sein. Beim Einsatz von Elektronikzylindern ist aus Sicherheitsgründen zwingend darauf zu achten, dass nur solche Zylinder eingebaut werden, die im stromlosen Zustand nicht zusätzlich verriegeln. Für die Steuereinheit dieser Elektronikzylinder ist die Möglichkeit einer Anbindung an eine Alarmanlage oder an sonstige akustische bzw. optische Signalgeber obligatorisch.

Die Installation der elektrisch/elektronischen Komponenten erfolgt unter Berücksichtigung der gültigen VDE-Bestimmungen. Innerhalb der Kombination: Schließanlage mit Zutrittskontrollsystem, ist neben der Verwendung von mechanischen und elektronischen Schlüsseln, auch die Erweiterbarkeit und die Kompatibilität mit berührungslos arbeitenden Chipkarten und berührungslos arbeitenden Schlüsselanhängern im sogenannten Mischbetrieb zu gewährleisten.

Des Weiteren muss der Schlüssel neben seiner Datenträgerfunktion innerhalb des Zutrittskontrollsystems eine weitere Kompatibilität zu Leseeinheiten (Zeiterfassungsterminal) eines Zeiterfassungssystems aufweisen, die mit berührungsloser Lesetechnik arbeiten. (sog. Proximity-Betrieb).

Der Nachweis dieser Einsatzmöglichkeiten (Zutrittskontrollsystem und Zeiterfassung) ist unabhängig von LV-Texten und Leistungsbeschreibungen bei Angebotsabgabe zu erbringen.

2.16.

Die Sicherheit der Schließanlage insgesamt muss mindestens durch einen, urkundlich hinterlegten, konstruktiv bedingten, Zylinder- und Schlüsselschutz gewährleistet sein. Bei

Abgabe von Alternativangeboten muss dieser Nachweis erbracht werden

2.17.

Darüber hinaus ist eine lückenlose, EDV-geführte Anlagendokumentation, während der Nutzungszeit zu gewährleisten.

2.18.

Zur Schließanlage kann optional ein Schlüsselschrank mit elektronischer Zutrittskontrolle geliefert werden.

Die Profilzylinder müssen mit Gutachten vom Materialprüfungsamt (MPA) für den Einsatz in Feuerschutztüren der Feuerwiderstandsklassen T30 bis T90 zugelassen sein.

3.Liefergarantien

3.1

Die Schließanlage muss, in Abhängigkeit von Funktionen, insgesamt um bis zu 	50%

erweiterbar sein.

3.2

Ersatz- und Ergänzungslieferungen müssen bis zu 20 Jahren nach Erstauslieferung

gewährleistet sein.

4. Anlagendokumentation

4.1

Funktions-, Gebäude- und/oder Schließpläne sind mit dem Bauherrn oder dessen

Bevollmächtigten zu erstellen. Alle Pläne sind erst gültig, wenn sie in allen Details seitens des Bauherrn oder dessen Bevollmächtigten genehmigt wurden.

4.2

Alle Schließplandokumentationen sind EDV-geführt zu erstellen und seitens des Herstellers zu archivieren. Dies trifft auch auf alle Vorgänge in der Nutzungszeit der Schließanlage zu. Die Dokumentation ist so durchzuführen, dass der jeweilige Eigentümer der Schließanlage aktuelle Datenbestände aus der Anlage, wie beispielsweise Schlüsselbestände etc., nach Vorlage der Legitimation, abrufen kann.

4.3

Auf Verlangen sind dem Eigentümer gegen Berechnung Schließanlagendaten als

Liefernachweis auf Papier als Datenträger, oder zur Integration in ein Schließanlagen-Verwaltungsprogramm, entsprechend DOM Portier unter MS-Windows, netzwerkfähig, auf EDV-Datenträgern zur Verfügung zu stellen.

4.4

Das Schließanlagen-Verwaltungsprogramm muss mindestens folgende Bausteine beinhalten:

- Datenabfrage der Schließplandaten

- Schlüsselverwaltung

- Formular- und Bestellausdruck

- Schlüsselausgabe, zeitbezogen

- Schnittstelle zum Einlesen von Daten

4.5

Alle Dokumentationen sind seitens des Herstellers den versicherungstechnischen

Vorschriften entsprechend aufzubewahren und dritten Personen nicht zugänglich zu

machen. Der jeweils gültige Datenschutz ist zu gewährleisten.

4.6

Auf Verlangen und gegen Berechnung müssen geeignete Schlüsselschränke oder

Schlüsseltresore seitens des Herstellers, auf Wunsch auch elektronisch zu verschließen, mitgeliefert werden. Zum Lieferumfang gehören auch anlagenspezifisch bedruckte Schlüsselschilder und Schlüsselanhänger. Die Massenermittlung hierzu ergibt sich aus dem Schließplan. Die Einzelpositionen müssen im Leistungsverzeichnis gesondert aufgeführt

werden.

4.7

Bei der Auslieferung der Anlage ist dem Eigentümer oder dessen Beauftragtem eine

komplette Anlagendokumentation mit folgenden Einzelelementen zu übergeben:

- Schließplan zur Anlage

- Sicherungskarte mit der Möglichkeit des elektronischen Datentransfers

- Pflegehinweise

5. Leistungs- und Lieferumfang

Alle Zylinderschlösser etc. sind seitens des Herstellers nach neuesten technischen Gegebenheiten herzustellen, zu liefern und/oder über eine qualifizierte Fachfirma einzubauen.

Erforderliche Typendefinitionen, Maßanpassungen, Längenbestimmungen u.ä. sind bei der Erstellung der Schließpläne zu ermitteln und mit dem Bauherrn oder dessen Beauftragten festzulegen.

Die Zylinderschlösser sind seitens des Herstellers so zu kennzeichnen, dass die Kennzeichnung selber, Dritten keinen Einblick in die Schließhierarchie der Schließanlage und deren Einbauort gibt.

Übergeordnete Schlüssel dürfen als solche durch ihre Reidenform nicht erkennbar sein.

Auf Anforderung muss die Bezeichnung von übergeordneten Schlüsseln wahlweise in codierter Form, oder nach einem festgelegten Organisationsschema, möglich sein.

5.6

Es ist gewährleistet, dass nur der jeweilige Eigentümer der Schließanlage oder dessen Beauftragter, mit der jeweils gültigen Sicherungskarte über den Fachhandel beim Hersteller Ersatzschlüssel und Ersatzzylinder erhält.

5.7

Die Leistung des Auftragnehmers umfasst im Einzelnen:

Lieferung und/oder Einbau der kompletten Schließanlage in Abstimmung mit dem Hersteller gemäß gültigem Schließplan.

Nicht eingebaute Zylinderschlösser bzw. alle Schlüssel der Einzelzylinder müssen dem Bauherren bzw. dessen Bevollmächtigten in übersichtlicher Form protokolliert zur Verfügung gestellt werden.

6. Gültigkeit

6.1

Diese zusätzlichen technischen und verfahrenstechnischen Vorbemerkungen (ZTV) ersetzen alle bisher gültigen Vorbemerkungen der DOM Sicherheitstechnik.

7. Schließwerk / Schlüsseltechnik

- Wendeschlüssel aus Neusilber, korrosionsfrei, mit zwei nebeneinander positionierten und unabhängig beweglichen Rollen (Patent bis 2036 vom Europäischen Patentamt)

- Je Schließseite 10 gefederte Stiftzuhaltungen und 1 Sperrzuhaltung

- Bestehend aus 20 Kern- und Gehäusestiften, sowie einer axial wirksamen Edelstahlsperrwelle.

- Massive Stiftzuhaltungen mit einem Mindestdurchmesser von 3mm Material Hartbronze / Stahl, gehärtet und chemisch vernickelt

- Kleinste Sperreinheit über die Stiftzuhaltungen, massiver Vollstift mit einer Mindesthöhe von 0,8 mm

- Taillierte Kern- und Gehäusestifte

- Axial gefederte und bewegliche Sperrwellentechnik

- Bestehend aus einer Sperrwelle, welche durch einen im Kern positionierten Steuerstift betätigt wird

- Bis zu 10 zwangsgeführte, massive Profilstifte
Einteiliges Zylindergehäuse massiv Messing, Oberfläche mehrstufig galvanisch behandelt, hoher Korrosionsschutz, optional Modulare Bauweise

- Zylinderkern massiv Messing, einteilig, mit einem Mindestdurchmesser von 13 mm

- Konkav ausgebildeter Kernkopf als Schlüsseleinführhilfe

- Kernkopf mit horizontaler Nut zur kraftschlüssigen Übertragung der Drehmomente beim Öffnen und Schließen

- Einteiliger Schließbart aus Sinterstahl

- Horizontale Schlüsselführung

- Schlüsselspitze mit Auflauframpe für Stiftzuhaltungen

- Bis zu 23-fache Schließberechtigungsabfrage je Schlüssel

- Muldenbohrungen mit optimierten Winkelschnitten der Flankenwinkel

- Bietet einen hohen Schutz vor unberechtigten Schlüsselkopien

- Schlüsselkopfform passgenau für DOM ClipTag

# Serienmäßige Sicherungseinheiten

- Verschlusssicherheitsklasse 6 gemäß DIN EN 1303: 2015-08

- Widerstandsfähigkeit gegen Aufbohren Klasse B gemäß DIN EN 1303: 2015-08

- Taillierte Kern- und Gehäusestifte, eine angesteuerte, axial gefederte Sperrwelle

- 10 massive Stiftzuhaltungen mit einem Mindestdurchmesser von 3 mm

- Kontrolle der beiden Rollen im Schlüssel über eine Sperrwellenzuhaltung und eine Stiftzuhaltung

# Optional lieferbare zusätzliche Sicherungseinheiten

- Erhöhter Bohr- und Kernziehschutz durch in mehreren Ebenen angeordnete Hartmetallstifte in Zylindergehäuse und Zylinderkern

- Modulartechnik mit erhöhtem Abreißschutz

- Zylinder VdS BZ+ (registrierte Einzelschließung mit 6 Schlüsseln und als 2in1), VdS BZ (Schließanlage)

Anlagenart:

() Generalhauptschlüssel-Anlage

() Hauptschlüssel- Anlage

() Zentralschließ-Anlage mit technischem Hauptschlüssel

() Zentralschließ-Anlage

8.Produkte

Pos. 01

333 H – Profilhalbzylinder

Grundlänge 40mm, Baulänge 30,5mm, Messing matt vernickelt, mit bis zu 3 Stück Neusilberschlüssel

Stückzahl:_____		Einzelpreis:_____€			Gesamtpreis:_____€

Pos. 02

333 – Profildoppelzylinder

Grundlänge 61mm, Baulänge 30,5 / 30,5mm, Messing matt vernickelt, mit bis zu 3 Stück Neusilberschlüssel

Stückzahl:______		Einzelpreis:______€		Gesamtpreis:______€

Pos. 03

333 T – Profildoppelzylinder beidseitig schließend

Grundlänge 61mm, Baulänge 30,5 / 30,5mm, Messing matt vernickelt, mit bis zu 3 Stück Neusilberschlüssel

Stückzahl:______		Einzelpreis:______€		Gesamtpreis:______€

Pos. 04

333 K6 – Profildoppelzylinder mit Knauf

Grundlänge 61mm, Baulänge 30,5 / 30,5mm, Messing matt vernickelt, mit bis zu 3 Stück Neusilberschlüssel

Stückzahl:______		Einzelpreis:______€		Gesamtpreis:______€

Pos. 05

333 KL – Profildoppelzylinder kurz lang

Grundlänge 63mm, Baulänge 27,5 / 35,5mm, Messing matt vernickelt, mit bis zu 3 Stück Neusilberschlüssel

Stückzahl:______		Einzelpreis:______€		Gesamtpreis:______€

Pos. 06

333 KLT – Profildoppelzylinder kurz lang / beidseitig schließend

Grundlänge 63mm, Baulänge 27,5 / 35,5mm, Messing matt vernickelt, mit bis zu 3 Stück Neusilberschlüssel

Stückzahl:______		Einzelpreis:______€		Gesamtpreis:______€

Pos. 07

333 FRL H – Profilhalbzylinder mit 360° Freilauffunktion

Grundlänge 45mm, Baulänge 35,5mm, Messing matt vernickelt, mit bis zu 3 Stück Neusilberschlüssel

Stückzahl:______		Einzelpreis:______€		Gesamtpreis:______€

Pos. 08

333 FRL – Profildoppelzylinder mit 360° Freilauffunktion

Grundlänge 71mm, Baulänge 35,5 / 35,5mm, Messing matt vernickelt, mit bis zu 3 Stück Neusilberschlüssel

Stückzahl:______		Einzelpreis:______€		Gesamtpreis:______€

Pos. 09

333 VARBLN – Profildoppelzylinder eine Seite Schließfunktion / eine Seite Blindfunktion

Grundlänge 61mm, Baulänge 30,5 / 30,5mm, Messing matt vernickelt, mit bis zu 3 Stück Neusilberschlüssel

Stückzahl:______		Einzelpreis:______€		Gesamtpreis:______€

Pos. 10

382 – Schweres Zylinderhebelschloss

Messing matt vernickelt, mit bis zu 3 Stück Neusilberschlüssel

Stückzahl:______		Einzelpreis:______€		Gesamtpreis:______€

Pos. 11

393 – Schlüsselschalter

Mit Steckanschluss und 2 Microschaltern

Stückzahl:______		Einzelpreis:______€		Gesamtpreis:______€

Pos. 12

555 P – Außenzylinder für Aufschraubschlösser

Ausführung für Holztüren, mit bis zu 3 Stück Neusilberschlüssel

Stückzahl:______		Einzelpreis:______€		Gesamtpreis:______€

Pos. 13

777-03-SW – Hangschloss mit Zwangsschließung

Lichte Bügelhöhe 32,5mm oder 60mm, Gehäusebreite 52mm, Bügeldurchmesser 8mm, Körper aus massivem Messing, Schwarz verchromt, Bügel aus Edelstahl, mit bis zu 3 Stück Neusilberschlüssel

Stückzahl:______		Einzelpreis:______€		Gesamtpreis:______€

Pos. 14

777-P 391 Schweres Hangschloss

Lichte Bügelhöhe 50mm, Gehäusebreite 80mm, Bügeldurchmesser 15mm, einsatzgehärtetes Stahlgehäuse, Oberfläche Chrom,  gehärteter Stahlbügel, mit bis zu 3 Stück Neusilberschlüssel

Stückzahl:______		Einzelpreis:______€		Gesamtpreis:______€

Pos. 15

3019-03-2 Riegelschloss mit Sperrbügel und Außenzylinder

Typ 555 P, Riegelschloss umlegbar, 2-tourig, Drehknopf innen

Stückzahl:______		Einzelpreis:______€		Gesamtpreis:______€

Pos. 16

3020/473 – Drehstangen Kombinationsschloss

Mit Steckzylinder-Drehknopf und Zubehör, mit bis zu 3 Stück Neusilberschlüssel

Stückzahl:______		Einzelpreis:______€		Gesamtpreis:______€

Pos. 17

3020/4015 – Drehstangen Kombinationsschloss

Mit Steckzylinder-Drehknopf und Zubehör, mit bis zu 3 Stück Neusilberschlüssel

Stückzahl:______		Einzelpreis:______€		Gesamtpreis:______€

Pos. 18

333VAR BLBL – Profildoppelzylinder beidseitig blind

Universell einstellbar, Länge 38-80mm, Länge 80-150mm

Stückzahl:______		Einzelpreis:______€		Gesamtpreis:______€

Pos. 19

333VARKV – Profildoppelzylinder mit Knauf

Rot/grün Besetztanzeige

Stückzahl:______		Einzelpreis:______€		Gesamtpreis:______€

Pos. 20

333VARK6 – Profildoppelzylinder mit Knauf

Einseitig blind

Stückzahl:______		Einzelpreis:______€		Gesamtpreis:______€

Pos. 21

333VARHK6 – Profilhalbzylinder mit Knauf

Stückzahl:______		Einzelpreis:______€		Gesamtpreis:______€

Pos. 22

333VARVIERK – Profildoppelzylinder mit Vierkant

Knauf K6 – Vierkant, Vierkant – Vierkant

Stückzahl:______		Einzelpreis:______€		Gesamtpreis:______€

Pos. 23

333VARHVIERK – Profilhalbzylinder mit Vierkant

Stückzahl:______		Einzelpreis:______€		Gesamtpreis:______€

Pos. 24

333HMU K6 – Profilhalbzylinder mit Knauf K6

Modulare Ausführung

Stückzahl:______		Einzelpreis:______€		Gesamtpreis:______€

Pos. 25

382VAR – Hebelzylinder

Blindausführung

Stückzahl:______		Einzelpreis:______€		Gesamtpreis:______€

Pos. 26

3019-03-2 OZY – Riegelschloss ohne Zylinder

Weiss oder braun

Stückzahl:______		Einzelpreis:______€		Gesamtpreis:______€

Pos. 27

777-P391 - Zylindergehäuse ohne Profilhalbzylinder

Stückzahl:______		Einzelpreis:______€		Gesamtpreis:______€

Pos. 28

4003-03-1 - Drehknopf für Schlosskasten 3020-01-1

Stückzahl:______		Einzelpreis:______€		Gesamtpreis:______€

Pos. 29

4012-03-1 – Blindknopf für Schlosskasten 3020-01-1

Stückzahl:______		Einzelpreis:______€		Gesamtpreis:______€

Pos. 30

3020-01-1 – Schlosskasten lose

Ohne Zylinder und Zubehör

Stückzahl:______		Einzelpreis:______€		Gesamtpreis:______€

Pos. 31

Mehrpreis Verlängerung

Verlängerung je angefangene 10mm je Zylinderseite bis zu 40mm Gesamtverlängerung

Stückzahl:______		Einzelpreis:______€		Gesamtpreis:______€

Pos. 32

Mehrpreis Sonderverlängerung

Verlängerung je angefangene 10mm je Zylinderseite bei mehr als 40mm Gesamtverlängerung

Stückzahl:______		Einzelpreis:______€		Gesamtpreis:______€

Pos. 33

Mehrpreis Sondernummerierung

Fortlaufende Nummerierung je Schlüssel

Stückzahl:______		Einzelpreis:______€		Gesamtpreis:______€

Pos. 34

Mehrpreis zwei verschiedene Funktionen

Aussen und innen jeweils eine andere Funktion

Stückzahl:______		Einzelpreis:______€		Gesamtpreis:______€

Pos. 35

Mehrpreis Gefahrenfunktion oder beidseitig schließbar

Stückzahl:______		Einzelpreis:______€		Gesamtpreis:______€

Pos. 36

Mehrpreis Knaufausführung

Knaufform K1, K3, K4, KU

Stückzahl:______		Einzelpreis:______€		Gesamtpreis:______€

Pos. 37

Mehrpreis Rutschkupplung

Für AMOKSICHERUNG (Klassenräume, Lehrerzimmer, Rektorat…)

Knaufform K2, K3, K6

Stückzahl:______		Einzelpreis:______€		Gesamtpreis:______€

Pos. 38

Mehrpreis Zylinderfärbung

Für Profildoppelzylinder

Stückzahl:______		Einzelpreis:______€		Gesamtpreis:______€

Pos. 39

Mehrpreis Zylinderfärbung

Für Profilhalbzylinder

Stückzahl:______		Einzelpreis:______€		Gesamtpreis:______€

Pos. 40

Mehrpreis Seewasserbeständige Ausführung

für Profildoppelzylinder, Färbung 04, Schließnase Sinterstahl (chemisch vernickelt), Stulpschraube rein Messing

Stückzahl:______		Einzelpreis:______€		Gesamtpreis:______€

Pos. 41

Mehrpreis Seewasserbeständige Ausführung

für Profilhalbzylinder, Färbung 04, Schließnase Sinterstahl (chemisch vernickelt), Stulpschraube rein Messing

Stückzahl:______		Einzelpreis:______€		Gesamtpreis:______€

Pos. 42

Mehrpreis erhöhter Bohrschutz

Für Profildoppelzylinder

Stückzahl:______		Einzelpreis:______€		Gesamtpreis:______€

Pos. 43

Mehrpreis erhöhter Bohrschutz

Für Profilhalbzylinder

Stückzahl:______		Einzelpreis:______€		Gesamtpreis:______€

Pos. 44

Mehrpreis Modulare Ausführung

Für Profildoppelzylinder

Stückzahl:______		Einzelpreis:______€		Gesamtpreis:______€

Pos. 45

Mehrpreis Modulare Ausführung

Für Profilhalbzylinder

Stückzahl:______		Einzelpreis:______€		Gesamtpreis:______€

Pos. 46

Mehrpreis Aufzugssteuerung

Schaltzylinder

Stückzahl:______		Einzelpreis:______€		Gesamtpreis:______€

Pos. 47

Mehrpreis Staubkappe für Hangschloss

Stückzahl:______		Einzelpreis:______€		Gesamtpreis:______€

Pos. 48

Mehrpreis Bügelhöhe für Hangschloss

Lichte Bügelhöhe 60mm

Stückzahl:______		Einzelpreis:______€		Gesamtpreis:______€

Pos. 49

Servicepauschale

Bei Erweiterungen/Nachbestellungen von bestehenden Schließanlagen wird eine Servicepauschale pro Auftrag erhoben.

Stückzahl:______		Einzelpreis:______€		Gesamtpreis:______€

Pos. 50

Generalhauptschlüssel

Bei gleichzeitiger Bestellung mit der Schließanlage

Stückzahl:______		Einzelpreis:______€		Gesamtpreis:______€

Pos. 51

Gruppenschlüssel

Zusätzliche Schlüssel einer Schließanlage bei gleichzeitiger Bestellung der zugehörigen Zylinder

Stückzahl:______		Einzelpreis:______€		Gesamtpreis:______€

Pos. 52

Hauptschlüssel

Bei gleichzeitiger Bestellung mit der Schließanlage

Stückzahl:______		Einzelpreis:______€		Gesamtpreis:______€

Pos. 53

Mehrpreis Einzelschlüssel

Zusätzliche Schlüssel einer Schließanlage bei gleichzeitiger Bestellung der zugehörigen Zylinder

Stückzahl:______		Einzelpreis:______€		Gesamtpreis:______€

Pos. 54

Generalhauptschlüssel

Als Nachlieferung

Stückzahl:______		Einzelpreis:______€		Gesamtpreis:______€

Pos. 55

Gruppenschlüssel

Als Nachlieferung

Stückzahl:______		Einzelpreis:______€		Gesamtpreis:______€

Pos. 56

Hauptschlüssel

Als Nachlieferung

Stückzahl:______		Einzelpreis:______€		Gesamtpreis:______€

Pos. 57

Einzelschlüssel

Als Nachlieferung

Stückzahl:______		Einzelpreis:______€		Gesamtpreis:______€

Pos. 58

DS50 – Schlüsselschrank

1türig, vorgerichtet für Profilhalbzylinder, Farbton grau, Stabile Türen, Widerstandsfähiger Einbrennlack, 50 Haken

Stückzahl:______		Einzelpreis:______€		Gesamtpreis:______€

Pos. 59

DS100 – Schlüsselschrank

1türig, vorgerichtet für Profilhalbzylinder, Farbton grau, Stabile Türen, Widerstandsfähiger Einbrennlack, 100 Haken

Stückzahl:______		Einzelpreis:______€		Gesamtpreis:______€

Pos. 60

DS200 – Schlüsselschrank

1türig, vorgerichtet für Profilhalbzylinder, Farbton grau, Stabile Türen, Widerstandsfähiger Einbrennlack, 200 Haken

Stückzahl:______		Einzelpreis:______€		Gesamtpreis:______€

Pos. 61

DS300 – Schlüsselschrank

1türig, vorgerichtet für Profilhalbzylinder, Farbton grau, Stabile Türen, Widerstandsfähiger Einbrennlack, 300 Haken

Stückzahl:______		Einzelpreis:______€		Gesamtpreis:______€

Pos. 62

Duplikat Sicherungskarte

Mit Magnetstreifen als Ersatz für Schließanlagen auf Anforderung

Stückzahl:______		Einzelpreis:______€		Gesamtpreis:______€

Pos. 63

Schlüsselbuch

Bis zu 200 Seiten

Stückzahl:______		Einzelpreis:______€		Gesamtpreis:______€

Pos. 64

Schließplan Abschriften

Als Ersatzbedarf auf Anforderung

Stückzahl:______		Einzelpreis:______€		Gesamtpreis:______€

Pos. 65

Universal-Bau/Messschlüssel

Für Einsteckschlösser mit PZ-Lochung und zur Ermittlung von Zylinderlängen sowie zusätzlichem Vierkantschlüssel

Stückzahl:______		Einzelpreis:______€		Gesamtpreis:______€

Pos. 66

DOM Portier-plus – Software für Schlüsselverwaltung

Software für die Schlüsselverwaltung

Für positive Schlüsselerlebnisse. Schneller Zugriff auf alle Informationen.

Überblick zu Personen, Zylindern, Schlüssel und auch Schlüsselbunden.

Der Schließplan zeigt in klassischer Darstellung die Zusammenhänge auf. Sofort sehen Sie, wo Gruppenschlüssel schließen, Zentralzylinder eingebaut sind oder Gleichschließungen herrschen. Abgestufte Benutzerrechte und Passwortkontrollen bieten Sicherheit. Sie protokollieren alle Schlüssel Bewegungen mittels Quittung oder PIN-Eingabe. Eine permanente und geschützte Historie macht Ihre Verwaltung revisionssicher. In der Zylindermaske sehen Sie, wer einen Schlüssel hat, wie viele Schlüssel noch vorhanden sind, u.v.m. DOM Portier zeigt Ihnen, wo die Exemplare sind. Ein integriertes Bestellwesen, umfangreiche Druckmöglichkeiten und die Verwaltung auch sehr großer Datenmengen. DOM Schließanlagen können per Datendiskette übernommen werden. Dies reduziert den Aufwand bei der Eingabe erheblich und verringert Tippfehler. Natürlich können Anlagen auch von Hand eingegeben werden.

Technische Merkmale/Voraussetzungen - Ab Windows XP SP3 bis Windows 8 - Citrix & MS Server werden unterstützt (bis 2012) - HDD 200MB - 2 Gigabyte RAM, empfohlen 4 Gigabyte oder mehr - Firebird 2.5 (wird mitgeliefert)

DOM Portier Plus max. 3 Schließanlagen/1000 Zylinder

Stückzahl:______		Einzelpreis:______€		Gesamtpreis:______€

Pos. 67

DOM Portier-Profi – Software für Schlüsselverwaltung

Software für die Schlüsselverwaltung

Für positive Schlüsselerlebnisse. Schneller Zugriff auf alle Informationen. Überblick zu Personen, Zylindern, Schlüssel und auch Schlüsselbunden. Der Schließplan zeigt in klassischer Darstellung die Zusammenhänge auf. Sofort sehen Sie, wo Gruppenschlüssel schließen, Zentralzylinder eingebaut sind oder Gleichschließungen herrschen. Abgestufte Benutzerrechte und Passwortkontrollen bieten Sicherheit. Sie protokollieren alle Schlüssel Bewegungen mittels Quittung oder PIN-Eingabe. Eine permanente und geschützte Historie macht Ihre Verwaltung revisionssicher. In der Zylindermaske sehen Sie, wer einen Schlüssel hat, wie viele Schlüssel noch vorhanden sind, u.v.m. DOM Portier zeigt Ihnen, wo die Exemplare sind. Ein integriertes Bestellwesen, umfangreiche Druckmöglichkeiten und die Verwaltung auch sehr großer Datenmengen. DOM Schließanlagen können per Datendiskette übernommen werden. Dies reduziert den Aufwand bei der Eingabe erheblich und verringert Tippfehler. Natürlich können Anlagen auch von Hand eingegeben werden.

Technische Merkmale/Voraussetzungen - Ab Windows XP SP3 bis Windows 8 - Citrix & MS Server werden unterstützt (bis 2012) - HDD 200MB - 2 Gigabyte RAM, empfohlen 4 Gigabyte oder mehr - Firebird 2.5 (wird mitgeliefert)

DOM Portier Profi unbegrenzte Schließanlagen/unbegrenzte Zylinder

Stückzahl:______		Einzelpreis:______€		Gesamtpreis:______€

Pos. 68

DOM Portier-Standard – Software für Schlüsselverwaltung

Software für die Schlüsselverwaltung

Für positive Schlüsselerlebnisse. Schneller Zugriff auf alle Informationen. Überblick zu Personen, Zylindern, Schlüssel und auch Schlüsselbunden. Der Schließplan zeigt in klassischer Darstellung die Zusammenhänge auf. Sofort sehen Sie, wo Gruppenschlüssel schließen, Zentralzylinder eingebaut sind oder Gleichschließungen herrschen. Abgestufte Benutzerrechte und Passwortkontrollen bieten Sicherheit. Sie protokollieren alle Schlüssel Bewegungen mittels Quittung oder PIN-Eingabe. Eine permanente und geschützte Historie macht Ihre Verwaltung revisionssicher. In der Zylindermaske sehen Sie, wer einen Schlüssel hat, wie viele Schlüssel noch vorhanden sind, u.v.m. DOM Portier zeigt Ihnen, wo die Exemplare sind. Ein integriertes Bestellwesen, umfangreiche Druckmöglichkeiten und die Verwaltung auch sehr großer Datenmengen. DOM Schließanlagen können per Datendiskette übernommen werden. Dies reduziert den Aufwand bei der Eingabe erheblich und verringert Tippfehler. Natürlich können Anlagen auch von Hand eingegeben werden.

Technische Merkmale/Voraussetzungen - Ab Windows XP SP3 bis Windows 8 - Citrix & MS Server werden unterstützt (bis 2012) - HDD 200MB - 2 Gigabyte RAM, empfohlen 4 Gigabyte oder mehr - Firebird 2.5 (wird mitgeliefert) DOM Portier Standard max. 1 Schließanlagen/500 Zylinder

Stückzahl:______		Einzelpreis:______€		Gesamtpreis:______€

Pos. 69

Daten CD-ROM

Zu DOM – Schließanlagen, EDV erfasst

Stückzahl:______		Einzelpreis:______€		Gesamtpreis:______€

Pos. 70

Schließplanerstellung

In Zusammenarbeit mit dem Betreiber der zu liefernden Schließanlage, Festlegung der gewünschten Schließfunktionen sowie Auswahl und Zuordnung der positionsbezogenen Zylindertypen und- Ausführungen.

Stückzahl:______		Einzelpreis:______€		Gesamtpreis:______€

Pos. 71

Einbaukosten

Bei freiem Loch im Einsteckschloss, Montage der vorgeschriebenen Schließanlagenzylinder in bauseits vorgerichteten Türen ohne Nacharbeit an Schloss und Beschlag.

Stückzahl:______		Einzelpreis:______€		Gesamtpreis:______€

Pos. 72

Verrechnungssätze

Für Löhne Facharbeiter

Stückzahl:______		Einzelpreis:______€		Gesamtpreis:______€

Pos. 73

Verrechnungssätze

Für Löhne Meister

Stückzahl:______		Einzelpreis:______€		Gesamtpreis:______€

Wünschen Sie eine DOM-Schließanlage in einem anderen System als hier beschreiben, wenden Sie sich bitte an:

Link Industrievertretung

Lindenstraße 25

71229 Leonberg

Tel.: 07129/97966-0

info@livleo.link

www.link-industrievertretung.de

Wir erstellen Ihnen gerne Ihr individuelles LV